% SCRIPT DI INIZIALIZZAZIONE PARAMETRI PER AEROSTATO AD ARIA CALDA

if(~exist('init_done'))

V=[];

m=[];

theta_t=[];

f = [];

rho_a = 1.2928;

c_a = 1008;

g=9.80665;

init_done = 1;

end

while isempty(m)

m = input('Inserire le prime due cifre (esclusi zeri) del proprio numero di matricola:\n\n');

end

text=sprintf('\nMassa dell''aerostato: %3.0f kg\n',m); disp(text);

while isempty(V)

V = input('Inserire l''ultima cifra del proprio numero di matricola (se 0 -> 5):\n\n');

end

V = V*m*2;

C = V*rho_a*c_a;

text=sprintf('\nVolume del pallone dell''aerostato: %3.0f m^3\n',V); disp(text);

text=sprintf('\nCapacita'' termica dell''aerostato: %6.0f J/°C\n',C); disp(text);

while isempty(theta_t)

theta_t = input('Inserire la penultima cifra del proprio numero di matricola (se 0 -> 4):\n\n');

end

theta_t = theta_t/50;

text=sprintf('\nResistenza termica tra aerostato e aria esterna: %1.3f °C/W\n',theta_t); disp(text);

while isempty(f)

f = input('Inserire le ultime due cifre (esclusi zeri) del proprio numero di matricola:\n\n');

end

f = f / 10;

text=sprintf('\nCoefficiente di attrito viscoso aerodinamico: %1.2f N s / m\n',f); disp(text);

%Temperatura ambiente (20 °C, riportati in °K)

Ta = 20+273.15;

%SET-POINT:

x1_d = Ta/(1-m/(V*rho_a));

x2_d = 120;

x3_d = 0;

%CONDIZIONI INIZIALI:

x1_0 = x1_d;

x2_0 = 100;

x3_0 = 0;

text=sprintf('\nCondizioni iniziali: temperatura interna (x1_0) = %1.2f °K, quota (x2_0) = %1.2f m, velocita'' ascensionale(x3_0) = %1.2f m/s\n',x1_0,x2_0,x3_0);

disp(text);

text=sprintf('\nCondizioni desiderate (set-point): temperatura interna (x1_d) = %1.2f °K, quota (x2_d) = %1.2f m, velocita'' ascensionale(x3_d) = %1.2f m/s\n',x1_d,x2_d,x3_d);

disp(text);

clear text;

% Calcoliamo la linearizzazione approssimata in x = [x1_d,x2_d,x3_d] e con

u_d = (Ta*m)/((V*rho_a - m)*theta_t)

[A_balloon,B_balloon,C_balloon,D_balloon] = linmod('balloon_model',[x1_d,x2_d,x3_d],u_d);

Q_balloon = [1 0 0; 0 10 0; 0 0 1];

R_balloon = 0.1;

[K,S,E] = lqr(A_balloon,B_balloon,Q_balloon,R_balloon)

%%%

%%% Progetto filtro di Kalman per il problema LQG del balloon

%%%

%%% Filtro di Kalman con 4 ingressi e 3 uscite

%%%

%%% Si fa riferimento al filtro di Kalman per il modello

%%%

%%%       .

%%%       x = Ax + Bu + Gw            {State equation}

%%%       y = Cx + Du + Hw + v        {Measurements}

%%%

G_balloon = B_balloon;

%%% Verificare la controllabilita' della coppia (A_balloon,Gballoon)

nc = rank(ctrb(A_balloon,G_balloon))

%%% Verificare l'osservabilità della coppia (A_balloon,Gballoon)

no = rank(obsv(A_balloon,C_balloon))

Wballoon = 1e-6;                          % = E{ww'},

Vballoon = diag([1e-7 1e-7 1e-7]); % = E{vv'}

%[Pkf,Ekf,Kkft] = care(A_balloon',C_balloon',G_balloon*Wballoon*G_balloon',Vballoon); % CARE duale!

%Kkf = Kkft';

[Kkf,Pkf,Ekf] =… lqr(A_balloon',C_balloon',G_balloon*Wballoon*G_balloon',Vballoon)

%%% Matrici del filtro di Kalman: E' un osservatore dello stato!

Akf = A_balloon - Kkf * C_balloon;

Bkf = [B_balloon Kkf];

Ckf = eye(3);

Dkf = zeros(3,4);

return

Note

Simulation time: 50000

Fnc: u(1)/(1-m/(V*rho_a))

Fnc1: (u(1)-u(2))/theta_t

Uniform random number 1: [-1, 1], sample time 200

Uniform random number 2: [-x2_d*0.1, x2_d*0.1], sample time 4000

Note

Fcn 1: u[1]/(1-m/(V*rho_a))

Fcn 2: (u[1]-u[2])/theta_t

Simulation time 50000

U noise: variance 1e-6

X1 noise: variance 1e-7

X2 noise: variance 1e-7

x3 noise: variance 1e-7

Feedback linearization

Fcn = u(4)*(C*u(6)*u(1)^2)/(g*V*u(5)*rho_a)-(C*f*u(1))/u(6)+(C*f*u(1)^2)/(u(6)*u(5))-u(5)/theta_t+u(1)/theta_t-(C*f*u(1)^2)/(V*u(5)*rho_a)-(C*f^2+u(1)^2*u(3))/(g*u(6)*V*u(5)*rho_a)

Sliding mode

S = u[3]+2*lambda*u[2]+lambda^2*u[1]

FF = 2*lambda*u[3]+lambda^2*u[2]