Descrizione dei passi fondamentali per effettuare un esperimento di Identificazione di Dati

- Verifica delle condizioni di persistente eccitazione (PE) per gli ingressi

- Grafico dei dati ingresso-uscita

- Grafico degli spettri (analisi spettrale / Periodogramma)

- Generazione delle sotto-sequenze di identificazione e validazione (se opportuno)

- Prefiltraggio dei dati (se opportuno)

- Stima di modelli parametrici (ARX, ARMAX, OE e BJ)

- Stima preliminare della struttura del modello per modelli ARX

- Stima di modelli non parametrici: analisi spettrale (SPA, ETFE) e della correlazione (risposta impulsiva e al gradino)

- Solo per i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori (secondo Best Fit o bianchezza dei residui), graficare:

  - uscite simulata/prevista ad un passo e uscita misurata

  - auto- e cross- correlazione dei residui

- Validazione del modello, fatta solo per i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori (secondo Best Fit o bianchezza dei residui), graficare:

- confronto delle risposte al transitorio per i modelli parametrici migliori identificati (ARX, ARMAX, OE e BJ) e il modello non parametrico di correlazione (correlation analysis)

- confronto delle risposte frequenziali per i modelli migliori identificati (ARX, ARMAX, OE e BJ) e il modello non parametrico spettrale (spectral analysis, SPA e ETFE)

- confronto diagrammi poli-zeri per evidenziare possibili sovraparametrizzazioni del modello parametrico identificato

- Esportare i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori e calcolare l’incertezza parametrica relativa percentuale nel caso peggiore, secondo l’espressione 100×maxΔθ θ, usando la funzione MATLAB [A,B,C,D,F,dA,dB,dC,dD,dF]=polydata(MODEL)

- Completare la seguende tabella di riepilogo per i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori (secondo Best Fit ottimale o bianchezza dei residui, se raggiungibile):

| ## Modello Parametrico |  |  |  |  |  |  | Modello non parametrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Struct na, nb, nc, nd, nk | Best fit Val. | Best fit Prev. | Loss functionV1θN | Altri criteri (FPE, AIC, MDL) | Bianchezza residuo (cross corr.) | Corr. Anal. (risposta grad./imp.) | Spectral analysis (SPA/ETFE) | Diag. poli-zeri | 100×max¦Δθ¦θ | Oss. |
| # ARX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |