- 18. Example process data from a SISO model: (Dynamic process data file in ascii format generated by Silvio Simani, March 2008).

Analisi Modello ARX

L’analisi deve essere ripetuta per i modelli ARMAX, BJ e OE.

Descrizione dei passi fondamentali per effettuare un esperimento di Identificazione di Dati

- Verifica delle condizioni di persistente eccitazione (PE) per gli ingressi

- Grafico dei dati ingresso-uscita

- Grafico degli spettri (analisi spettrale / Periodogramma)

- Generazione delle sotto-sequenze di identificazione e validazione (se opportuno)

- Prefiltraggio dei dati (se opportuno)

- Stima di modelli parametrici (ARX, ARMAX, OE e BJ)

- Stima preliminare della struttura del modello per modelli ARX

- Stima di modelli non parametrici: analisi spettrale (SPA, ETFE) e della correlazione (risposta impulsiva e al gradino)

- Solo per i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori (secondo Best Fit o bianchezza dei residui), graficare:

  - uscite simulata/prevista ad un passo e uscita misurata

  - auto- e cross- correlazione dei residui

- Validazione del modello, fatta solo per i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori (secondo Best Fit o bianchezza dei residui), graficare:

- confronto delle risposte al transitorio per i modelli parametrici migliori identificati (ARX, ARMAX, OE e BJ) e il modello non parametrico di correlazione (correlation analysis)

- confronto delle risposte frequenziali per i modelli migliori identificati (ARX, ARMAX, OE e BJ) e il modello non parametrico spettrale (spectral analysis, SPA e ETFE)

- confronto diagrammi poli-zeri per evidenziare possibili sovraparametrizzazioni del modello parametrico identificato

- Esportare i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori e calcolare l’incertezza parametrica relativa percentuale nel caso peggiore, secondo l’espressione 100×maxΔθ θ, usando la funzione MATLAB [A,B,C,D,F,dA,dB,dC,dD,dF]=polydata(MODEL)

- Completare la seguende tabella di riepilogo per i modelli (ARX, ARMAX, OE e BJ) migliori (secondo Best Fit ottimale o bianchezza dei residui, se raggiungibile):