% SCRIPT DI INIZIALIZZAZIONE PARAMETRI PER LEVITATORE MAGNETICO

m=[];

R=[];

L1=[];

C=[];

g=9.80665;

while isempty(m)

m = input('Inserire l''ultima cifra del proprio numero di matricola (se 0 -> 5):\n\n');

end

m = m/100;

text=sprintf('\nMassa della sfera: %1.2f kg\n',m); disp(text);

while isempty(R)

R = input('Inserire le prime due cifre (esclusi zeri) del proprio numero di matricola:\n\n');

end

text=sprintf('\nResistenza dell''elettromagnete: %2.0f ohm\n',R); disp(text);

while isempty(L1)

L1 = input('Inserire la penultima cifra del proprio numero di matricola (se 0 -> 4):\n\n');

end

L1 = L1/10;

text=sprintf('\nResistenza dell''elettromagnete: %1.1f H\n',L1); disp(text);

while isempty(C)

C = input('Inserire le ultime due cifre (esclusi zeri) del proprio numero di matricola:\n\n');

end

C = C * 1e-5;

text=sprintf('\nCostante forza elettromagnetica: %1.5f Nm^2A^2\n',C); disp(text);

%CONDIZIONI INIZIALI:

x1_0 = 0.1;

x2_0 = 0;

x3_0 = 0.2;

text=sprintf('\nCondizioni iniziali: posizione (x1_0) = %1.2f m, velocita'' (x2_0) = %1.2f m/s, corrente (x3_0) = %1.2f A\n',x1_0,x2_0,x3_0);

disp(text);

%SET-POINT:

x1_d = 0.05;

x2_d = 0;

x3_d = sqrt(g*m/C)*x1_d;

text=sprintf('\nCondizioni desiderate (set-point): posizione (x1_d) = %1.2f m, velocita'' (x2_d) = %1.2f m/s, corrente (x3_d) = %1.2f A\n',x1_d,x2_d,x3_d);

disp(text);

clear text;

% CALCOLIAMO LA LINEARIZZAZIONE APPROSSIMATA in x = [x1_d x2_d x3_d]

% e con u_d = x3_d*R

[A_maglev,B_maglev,C_maglev,D_maglev] = linmod('maglev_model',[x1_d,x2_d,x3_d],x3_d*R);

Q_maglev = [10 0 0; 0 1 0; 0 0 10];

R_maglev = 1;

N_maglev = zeros(3,1);

[K,S,E] = lqr(A_maglev,B_maglev,Q_maglev,R_maglev,N_maglev)

%%%

%%% Progetto filtro di Kalman per il problema LQG del

%%% maglev

%%%

%%% Matrici note: A_maglev,B_maglev,C_maglev,D_maglev

%%% Verificare l'osservabilita' della coppia (Apend,Cmis)

no = rank(obsv(A_maglev,C_maglev))

%%% Filtro di Kalman con 3 ingressi e 4 uscite

%%%

%%% Si fa riferimento al filtro di Kalman per il modello

%%%

%%%       .

%%%       x = Ax + Bu + Gw            {State equation}

%%%       y = Cx + Du + Hw + v        {Measurements}

%%%

G_maglev = B_maglev;

%%% Verificare la controllabilita' della coppia (A_maglev,Gmod)

nc = rank(ctrb(A_maglev,G_maglev))

W = 1;                                 % = E{ww'},

V = diag([0.00001 0.00001 0.01]);      % = E{vv'}

[Pkf,Ekf,Kkft] = care(A_maglev',C_maglev',G_maglev*W*G_maglev',V); % CARE duale!

Kkf = Kkft';

%%% Matrici del filtro di Kalman: E' un osservatore dello stato!

Akf = A_maglev - Kkf * C_maglev;

Bkf = [B_maglev Kkf];

Ckf = eye(3);

Dkf = zeros(3,4);

return

## Progetto Feedback Linearization + Sliding Mode Controller

# Nota: Simulation time = 5 seconds

## Contenuto Blocco SMC

Contenuto Matlab Functions

FL = -1/2/C*m/u[3]*u[1]^2*L1*u[4]+u[3]*R-2*C*u[3]/u[1]^2*u[2]+u[3]/u[1]*L1*u[2]

S = u[3]+2*lambda*u[2]+lambda^2*u[1]

FF = 2*lambda*u[3]+lambda^2*u[2]

## Progetto LQR

Contenuto Matlab Function x3_d : sqrt(g*m/C)*u

## Progetto Filtro di Kalman + Controllo LQG

Note ai blocchi:

Signal generator, square wave Amplitude, x1_d*0.1, frequency 0.5Hz

# Generatori di Rumore

Noise w (matrix W) = valore medio 0, varianza 1

x1 noise (v, matrix V) = valore medio 0, varianza 0.00001

x2 noise (v, matrix V) = valore medio 0, varianza 0.00001

x2 noise (v, matrix V) = valore medio 0, varianza 0.01